SDWAN控制器量子相关配置

- 业务管理——量子服务器管理

- 控制器站点需要调用量子服务器配置，因此需要先完成量子服务的配置

- 1、

- 设备上的配置：

- crypto qss-server abc

- type qkapp

- source-id WTSDK

- secret-key hex 9fa3063c195049e197783f7fa4d641b1

- app-key hex a7b05cbfdecc4b7da85ca0651e70625a

- signature hex a7b05cbfdecc4b7da85ca0651e70625a

- key-server 111.39.251.120 port 6801

- 控制器上

- 2、设备上配置

- crypto quantum-key profile abc_pfl

- type qss

- qss-server abc 这里控制器上默认绑定“量子服务器名称”输入框中名称，页面不用再配置

- 控制器上

- 3、

- 设备上配置

- quantum ulei-0/16 enable

- quantum coss appkey f0174e17b60d43c8be349c1312d7ca03

- quantum coss domain coss://111.39.251.120:1445

- quantum coss secretkey 1d156d38b5a942f5a31863cd01cf65f7

- quantum coss sourceid WTSDK

- 控制器上

- 站点——量子配置的选择

- 站点基本信息，选择量子隧道类型

- 量子信息里面需要正确的填写设备所属槽位，

- 例如：200系列设备是槽位0,2800-4X系列是槽位4,3800-8X是槽位8；

- 量子使用的是ulei16口；

- 可以从量子信息中选择到已经配置的量子服务器名称

- 设备WAN口使能量子

- 设备上线，绑定站点之前，进单点开启CGN功能，再进行站点绑定和配置下发

- 设备单点量子功能

- 4.1 量子隧道叠加国密、量子隧道叠加商密

- 4.2 设备侧量子相关数据展示

- 4.2.1 主动端

量子服务器连接状态

量子密钥信息

量子密钥更新情况

量子隧道状态